Laboratory Exercise 3

Assignment 1:

- TH1: Thiết lập giá trị i=5 , j=6

- Thanh ghi $s1 lưu giá trị của i, thanh ghi $s2 lưu giá trị của j. Nên khi thực hiện lệnh slt, do j > i nên $t0 = 0x00000000

- Khi chạy lệnh bne, $t0 = $zero nên sẽ chạy tuần tự các lệnh tiếp theo.

- Lệnh addi $t1,$t1,1 	$t1 = 0x00000001

- Lệnh addi $t3, $zero, 1	$t3 = 0x00000001

- Lệnh j endif			nhảy sang nhãn endif, bỏ qua nhãn else

- TH2: Thiết lập giá trị i=6, j=5

- j < i nên khi thực hiện lệnh slt, $t0 = 0x00000001

- Khi chạy lệnh bne $t0 khác $zero nên rẽ nhánh sang nhãn else

- Lệnh addi $t2, $t2,-1	$t2 = 0xffffffff

- Lệnh add $t3,$t3,$t3	$t3 = 0x00000000  (do z = 0)

Assignment 2:

- Thiết lập giá trị i = -1 , n = 3, mảng A{0,1,2} , step = 1, sum = 0.

- $s1 = 0xffffffff   ;    $s2 = 0x10010000   ;   $s3 = 0x00000003   ;

$s4 = 0x00000001   ;   $s5 = 0x00000000

- Vòng lặp đầu tiên

- Lệnh add $s1,$s1,$s4	gán i = i + step (i = -1 + 1 = 0) , sau lệnh này $s1 = 0x00000000

- Lệnh add $t1,$s1,$s1 và add $t1,$t1,$t1 dùng để lấy giá trị 4i, sau 2 lệnh này $t1 = 0x00000000

- Lệnh add $t1,$t1,$t2 dùng để lưu địa chỉ phần tử A[0] vào thanh ghi $t1, sau lệnh này $t1 = 0x10010000

- Lệnh lw $t0,0($t1) dùng để  lưu giá trị của phần từ A[0] vào thanh ghi $t0, sau lệnh này $t0 = 0x00000000 do A[0] = 0

- Lệnh add $s5,$s5,$t0 gán sum = sum + A[0] , sau lệnh này $s5 = 0x00000000

- Lệnh bne $s1,$s3,loop : do i khác n = 3 nên quay lại nhãn loop thực hiện các vòng lặp tiếp theo

- Cứ thực hiện vòng lặp như vậy, ta được kết quả:

- $s1 = 0x00000003 (i =3)

- $s5 = 0x00000003 (sum = 3)

- Thực hiện với trường hợp: i = 0 , step = 2, n = 10, sum = 0, mảng A{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

- Thực hiện tương tự như trường hợp đầu tiên, ta được kết quả:

- $s1 = 0x0000000a (i = 10)

- $s2 = 0x10010000 (A[0])

- $s3 = 0x0000000a (n = 10)

- $s4 = 0x00000002 (step =2)

- $s5 = 0x00000014 (sum = 20 = 2+4+6+8)

Assignment 3:

- Thực hiện các lệnh:

- Lệnh la $s0, test dùng để load địa chỉ biến test vào thanh shi $s0

$s0 = 0x10010000

- Lệnh lw $s1,0($s0) load giá trị biến test vào thanh ghi $s1

$s1 = 0x00000001

- Các lệnh li để gán giá trị cho các case: $t0 = 0x00000000   ;   $t1 = 0x00000001   ;   $t2 = 0x00000002

- Chạy lệnh beq $s1,$t0,case_0  :  do $s1 khác $t0 nên chạy tuần tự các lệnh tiếp theo

- Chạy lệnh beq $s1,$t1,case_1   :   do $s1 = $t1 nên rẽ nhánh đến nhãn case_1

- Lệnh sub $s2,$s2,$t1   :   $s2 = 0xffffffff

- Lệnh b continue    :   nhảy đến nhãn continue

Assignment 4:

- i < j

- i >= j

- i+j <= 0

- i+j > m+n

Assignment 5:

Modify the Assignment 2, so that the condition tested at the end of the loop is

- i < n

- i <= n

- Sum >= 0

- A[i] == 0

Assignment 6: